附件

佛山市房屋建筑工程鉴定工作技术指南

（试行）

第一章  总 则

第一条  为进一步规范我市房屋建筑工程鉴定行为，提升鉴定机构工作质量和水平，强化监督管理，制定本指南。

第二条  房屋建筑工程鉴定是指依照国家和行业工程建设标准，运用勘察、设计、施工原理和检测技术对房屋和建筑工程的专门问题进行检测、计算、评定、分析判断后作出结论或意见的活动。

第三条  本指南主要应用范围是既有房屋建筑工程鉴定。房屋建筑工程鉴定应确定鉴定类别，也可以根据委托目的在分类基础上再分项进行鉴定。

第四条  房屋建筑工程鉴定不能超出专业范围，不能越权涉及法律问题。工程加固设计应取得相应资质。

第五条  涉及地质勘察、建筑倾斜检测、建筑沉降检测、材料性能检验宜加盖相应计量认证章；结构验算报告应由相应注册工程师签章，并注明所采用结构计算软件的名称、版本及授权号。原设计图、现场测绘图纸、检查或检测类报告、现场检测记录图表、结构验算报告等应作为鉴定报告附件。

第六条  鉴定机构接受鉴定委托后，应根据委托要求，并结合初始调查，确定房屋鉴定目的、范围和内容，制定检测鉴定方案。做好现场检测、计算评定、分析鉴定等工作，并根据鉴定目的，依据相应技术标准出具鉴定报告，鉴定报告应明确工程名称和鉴定类别。

第七条  本指南根据现行规范及相关文件提出指引性意见，非强制执行。鉴定委托人及鉴定机构可根据房屋建筑工程现场实际情况调整鉴定范围和类别，但应严格区分各类鉴定标准的适用范围。

第二章  分 类

第八条  房屋鉴定应按以下原则确定鉴定类别：

（一）建筑工程质量鉴定类

1.竣工验收并交付后的既有房屋建筑工程，对工程施工质量有怀疑或争议，可进行建筑工程质量鉴定。鉴定项目包括混凝土结构、砌体结构、钢结构、地基基础、装饰装修、建筑地面、建筑屋面等专业的施工质量。

2.主要依据标准：

（1）建筑工程施工质量验收规范（系列）；

（2）建筑工程检测技术标准；

（3）建筑工程施工规范；

（4）建筑工程施工工艺标准。

（二）建筑物可靠性鉴定类

1.可靠性鉴定包括安全性鉴定与正常使用性（含耐久性）鉴定。

2.主要依据标准：

（1）《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

（2）《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

（3）《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

（4）结合《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

（5）结合《火灾后工程结构鉴定标准》CECS 252

（三）专项鉴定

1.根据委托要求，针对建筑物某特定问题或某特定要求所进行的鉴定。

2.主要依据标准：

（1）相关鉴定标准和相关《通用规范》；

（2）相关检验、检测和监测技术标准；

（3）相关工程设计标准及图册。

（四）建筑抗震鉴定类

1.适用于现有建筑的抗震能力鉴定，不适用于新建建筑工程的抗震设计和施工质量的评定。

2.主要依据标准：

（1）《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

（2）《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

（3）《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

（4）《建筑抗震设计规范》GB 50011

（五）危险房屋鉴定类

1.对有明显危险构件或整体危险迹象的房屋，可选择危险性鉴定。

2.主要依据标准：

（1）《危险房屋鉴定标准》JGJ 125

（2）《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363

（六）建筑受损评定类

1.当仅需通过房屋表观完好程度和表观损坏情况评定房屋完损等级时，可进行房屋完损等级评定。

2.主要依据标准：

《房屋完损等级评定标准》城住字〔1984〕第678号文

第三章  应 用

第九条  下列房屋建筑应进行抗震鉴定：

（一）接近或超过设计使用年限需要继续使用的建筑；

（二）原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高的建筑；

（三）需要改变结构的用途和使用环境的建筑；

（四）其他有必要进行抗震鉴定的建筑。

第十条  下列房屋建筑应进行可靠性鉴定（含抗震鉴定）：

（一）建筑物大修前；

（二）建筑物改造或增容、改建或扩建前；

（三）建筑物改变用途或使用环境前；

（四）建筑物达到设计使用年限拟继续使用时；

（五）因灾害或事故导致结构损伤时；

（六）存在较严重的质量缺陷或出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。

第十一条  下列情况下可仅进行安全性检查或鉴定：

（一）各种应急鉴定；

（二）国家法规规定的房屋安全性统一检查；

（三）临时性房屋需延长使用期限；

（四）使用性鉴定中发现安全问题等。

第十二条  使用性鉴定对检测的要求并不低于安全性鉴定，使用性鉴定是在结构安全性得到保证的情况下，对影响结构正常使用的变形、裂缝、位移、振动等适用性问题进行的评定。下列情况下可进行使用性鉴定：

（一）建筑物使用维护的常规检查；

（二）建筑物有较高舒适度要求。

第十三条  下列情况下可进行专项鉴定：

（一）工程施工质量事故及原因分析；

（二）受地下施工影响房屋；

（三）振动对结构影响；

（四）结构变形长期监测；

（五）结构耐久性鉴定；

（六）房屋建筑渗漏水原因；

（七）建筑结构开裂、沉降、位移等原因分析。

第十四条  生产经营类房屋开业前、人员密集的公共事业建筑投入使用前，应根据实际情况进行可靠性鉴定或安全性鉴定，严禁仅进行使用性鉴定。危房鉴定和使用性鉴定报告均不得作为判定房屋结构安全的依据。

第十五条  房屋危险性鉴定不能代替结构安全性鉴定。

第十六条  房屋完损等级评定报告不得作为判定房屋结构安全的依据。

第十七条  建筑物可靠性鉴定标准不得与危险房屋鉴定标准混用。

第十八条  用于可靠性鉴定的检测可不对检测结论进行符合性判定；需对既有结构性能进行分析时，符合性判定结论可对有关参数取值的合理性问题进行分析。

第十九条 采用《建筑抗震鉴定标准》鉴定应注明“后续使用年限”；采用《工业建筑可靠性鉴定标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》鉴定宜注明“目标使用年限”；对于老旧建筑、服役期满建筑鉴定应注明“目标使用年限”；对于结构耐久性评估的应注明“剩余耐久年限”。

第四章  管 理

第二十条  鉴定机构及其鉴定技术人员应当遵守法律、法规，遵守职业道德和职业纪律，尊重科学，遵守技术操作规范。鉴定机构纳入我市建筑行业诚信管理,鉴定机构应加强行业自律，共同维护我市房屋安全鉴定市场秩序。

第二十一条  鉴定机构出具的鉴定报告应明确鉴定的目的及该次鉴定的依据。经鉴定属危险房屋的，鉴定机构必须及时发出危险房屋通知书，并书面向属地房屋行政主管部门报告。

第二十二条  鉴定机构应当建立档案管理制度。鉴定机构应在出具鉴定报告后，及时将相关资料归档，鉴定合同、原始记录、鉴定报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改，保证检测数据等原始资料的可追溯性。

第二十三条  鉴定过程中，涉及复杂、疑难、特殊技术问题的，可以向本机构以外的相关专业领域的专家进行咨询，但最终的鉴定意见应当由本机构出具。专家提供咨询意见应当签名，并存入鉴定档案。

第二十四条  佛山市住房和城乡建设局统一发布全市房屋安全鉴定单位名录、联系方式及鉴定技术人员名单，并定期更新，供房屋使用安全责任人选择。

附件：佛山市房屋建筑工程鉴定业务类别指引（试行）